ДИНАМИКА БЕРЕГОВ КУРШСКОЙ КОСЫ,
СТРАТЕГИЯ И МЕТОДЫ ИХ ЗАЩИТЫ

Свиридова Е.А., Марусин К.В., Хабидов А.Ш.

Институт водных и экологических проблем СО РАН,  Барнаул,

sviridova@iwep.asu.ru; kat@iwep.asu.ru; khabidov@iwep.asu.ru
Введение. Наиболее значимый фактор негативного воздействия морских волн на побережье юго-восточной части Балтийского моря – ветровое волнение. Не является исключением и Калининградская область, воздействие волн на берега которой влечет за собой их разрушение, последующий перенос и аккумуляцию продуктов размыва. Один из наиболее интересных объектов для изучения этого явления в данном секторе Балтики – морское побережье Куршской косы.
По данным В.Л.Болдырева [1], в современных условиях морские берега российской части Куршской косы подвержены размыву на всем протяжении, хотя более активно – со средней скоростью 1.5 м/год – они размываются в ее корневой части, на участке г. Зеленоградск ÷ н.п. Лесной. Планируемое проведение на косе берегозащитных мероприятий требует уточнения этих оценок и специального обсуждения данного вопроса. 

Результаты исследований. Анализ материалов проведенных ВСЕГЕИ исследований показывает [2] следующее: 

(i) В береговой зоне Куршской косы дефицит рыхлого материала имеет место лишь в ее корневой части; причем это явление скорее всего носит эфемерный характер и дефицит наносов довольно быстро компенсируется в результате поступления осадков со смежных участков. Соответственно, в многолетнем разрезе здесь можно ожидать наиболее высоких значений средней скорости размыва берегов, но их абсолютная величина не должна быть значительной. 
(ii) К северо-востоку от н.п. Лесное начинают доминировать аккумулятивные процессы. Поэтому в направлении н.п. Рыбачий → н.п. Морское → государственная граница РФ темп размыва берегов косы должен снижаться вплоть до пренебрежимо малых величин.      

Подтверждением сказанному является ретроспективная оценка изменений положения береговой линии Балтийского моря в изучаемом районе по имеющимся в нашем распоряжении ранним картам и материалам дистанционного зондирования территории. Эти данные свидетельствуют  о том, что на прилегающем к г. Зеленоградску участке побережья Самбийского полуострова средняя скорость размыва берегов быстро снижается от 1.23 м/год до 0.23 м/год,  несколько возрастая – до 0.6 м/год – вблизи северо-западной границы города. В границах Зеленоградска, на его защищенной территории, изменения положения береговой линии имеют лишь сезонный характер. На проксимальной границе Куршской косы (северо-восточная окраина г. Зеленоградск) скорость размыва берегов в многолетнем разрезе колеблется от 0.69 м/год до 0.79 м/год. На участке г. Зеленоградск – н.п. Лесной ее величина заметно возрастает и достигает 1.38 м/год. Далее, в направлении н.п. Лесное → н.п. Рыбачий → н.п. Морское → государственная граница РФ ведущую роль начинают играть аккумулятивные процессы и потому интенсивность размыва быстро снижается до 0.10÷0.01 м/год. Методическая объективность этих оценок и значительная – 92 года – глубина ретроспекции не дают оснований полагать возможной их радикальную коррекцию в перспективе и потому позволяют рассматривать полученные величины как прогноз средней скорости размыва берегов Куршской косы 

Продукты размыва берегов поступают в прибрежную зону и во время штормов вовлекаются во вдольбереговой перенос волновыми течениями. Деструктивные последствия деятельности ветрового волнения, в т.ч. сильных штормов, компенсируются подачей на Куршскую косу рыхлого материала с северного побережья Самбийского полуострова; сказанное подтверждают наблюдаемые эпизодические события возрастания запасов песка на пляжах косы и результаты проведенных нами расчетов объема наносов, переносимых вдоль берегов Куршской косы (табл. 1).

Таблица 1. Объем наносов, переносимых вдоль морского побережья Куршской косы

	Участок
	Длина участка, м
	Объем наносов, переносимых вдоль берега, м3/год

	
	
	Слева - направо
	Справа - налево
	Результирующий

	1
	1312
	26129
	0
	26129

	2
	1826
	55209
	-11651
	43558

	3
	3209
	61175
	-15296
	45879

	4
	3465
	64431
	-18290
	46141

	5
	2451
	64940
	-2052
	44420

	6
	1611
	65036
	-19510
	45526

	7
	3077
	63742
	-21527
	42215

	8
	1745
	60567
	-22223
	38344

	9
	1831
	58023
	-25770
	32253

	10
	4533
	58796
	-22315
	36481

	11
	2963
	57214
	-27356
	29858

	12
	2938
	56153
	-28785
	27368

	13
	6383
	54718
	-24706
	30010

	14
	1854
	59627
	-19121
	40506

	15
	13088
	49577
	-22964
	26613

	16
	2513
	43588
	-26830
	16758

	Примечания. 1. Местоположение расчетных участков: 1 – Самбийский полуостров, 4 – район н.п. Лесное, 14 – район н.п. Рыбачий, 16 – граница РФ. 2. Направление транспорта наносов «Слева - направо» и «Справа - налево» – при взгляде с берега.


Заключение. Проведение защитных мероприятий для снижения риска размыва берегов необходимо, главным образом, на морском побережье корневой части Куршской косы, в районе г. Зеленоградск ÷ н.п. Лесной. В составе берегозащитных мероприятий нами рассмотрены возможности создания искусственного пляжа, возведение бун и строительство прерывистого волнолома. Проведенные расчеты показали, что возведение бун и строительство прерывистого волнолома эффективно (причем возведение последнего – более эффективно), однако в обоих случаях необходимо предусмотреть защиту берегов в краевых зонах берегозащитного комплекса, т.к. изъятие части рыхлого материала в результате его накопления в межбунных карманах и в заволноломном пространстве влечет за собой размыв берега на смежном, лежащем ниже по направлению движения наносов в волновом потоке участке. 

Литература 

1. Болдырев В.Л. Куршская коса: состояние береговой зоны и вопросы берегозащиты / Проблемы изучения и охраны природы Куршской косы Калининград: Изд-во ГП «КГТ». 1998. – С.97-99.

2. Жамойда В.А., Рябчук Д.В., Кропачев Ю.П., Болдырев В.Л., Сивков В.В. Проявления современных литодинамических процессов в береговой зоне Куршской косы // Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия национального парка «Куршская коса». Сборник научных статей. Вып.6. – Калининград: Изд-во РГУ им. Канта, 2008. – С. 149-166.
3. Гурова Е.С. Морфология и динамика морских пляжей Калинин-градской области / Прибрежная зона моря: морфодинамика и геоэкология. Калининград. Изд-во КГУ. 2004.  – С. 85-86.
