Региональные проблемы дреджинга по данным спутникового 
мониторинга Невской губы и восточной части Финского
залива в период реализации крупных инженерных проектов

Сухачева Л.Л.

Научно-Исследовательский Институт Космоаэрогеологических Методов 

(ГУП «НИИКАМ»), С.-Петербург,

sukhacheval@mail.ru
Исследования выполнены на основе анализа результатов регулярного спутникового мониторинга Невской губы и восточной части Финского залива в период реализации крупномасштабного проекта «Морской фасад Санкт-Петербурга», 2005-2008 гг. Рассматривались также спутниковые данные за 2004 и 2009гг. Для определения масштабов и интенсивности техногенного загрязнения и оценки динамики экологического состояния акватории проведен сравнительный анализ современных и архивных материалов дистанционного зондирования, имеющихся в НИИКАМ. Аэрокосмические наблюдения исследуемой акватории проводились с конца 70-х годов. 

Дешифрирование и тематическая интерпретация спутниковых изображений проводились с учетом гидрометеорологической ситуации, доступных материалов полевых наблюдений, проводимых СЗУ Росгидромета, РГГМУ, и результатов федерального мониторинга геологической среды, осуществляемого силами ФГУП «Севморгео».

Результаты спутникового мониторинга Невской губы и восточной части Финского залива, проведенного в период 2005-2008гг., на основе данных Terra/MODIS и Aqua/MODIS, ENVISAT/MERIS /1/, свидетельствуют о том, что масштабы и интенсивность загрязнения акватории взвешенными осадками были значительными. Использовались также спутниковые изображения Quick Bird, IKONOS и LANDSAT.

Наиболее интенсивное техногенное воздействие (высокие и очень высокие значения концентраций, до 300 и более  мг/л, и обширные ареалы распространения тонкодисперсной взвеси, на расстояния до 200 км) наблюдалось в период 2006-2007гг. Показатели мутности придонных вод в Невской губе в 2006г. достигали 1000 ед. FTU (данные «Севморгео»). 

В 2006-2007 гг. вдоль всего побережья Курортного района Санкт-Петербурга постоянно регистрировались высокие значения концентраций взвешенных осадков. Под воздействием локальных апвеллингов мутные воды длительное время «удерживались»  и оседали в вершине Финского залива /2,3/. По результатам федерального мониторинга геологической среды Финского залива, осуществляемого   ФГУП «Севморгео», на значительных площадях отмечалось заиление дна, изменение состава грунтов и режима донных осадков. 

Основным источником интенсивного загрязнения акватории взвесью являлись дноуглубительные работы по разработке Петровского фарватера и Подходного канала.  Объем дноуглубительных работ составил: в 2005 г. –  1 230 000 м3, в  2006 г. –  12 150 000 м3, в 2007 г.  –  более 8 000 000 м3, в 2008 г. было принято решение увеличить глубину подходного канала с 8 до 11 м и, соответственно, добавить объемы работ.

Общеизвестно что, при решении любых  хозяйственно-экономических задач, напрямую связанных с воздействием на окружающую среду, в том числе при разработке и реализации крупных инженерных проектов, наряду с общепринятыми нормами и правилами, необходим корректный и объективный анализ региональных/локальных условий.

Рассмотрим особенности и проблемы, которые способствовали усилению негативного техногенного воздействия на экологическое состояние акватории Невской губы и восточной части Финского залива в период реализации проекта «Морской фасад»: 
· Природные факторы, влияющие на экологические последствия гидротехнических работ. Невская губа представляет собой мелководный, практически замкнутый, водоем лагунного типа с затрудненным водообменном. Реализации проекта совпала с периодом низкого стояния уровня моря. При формировании в  восточной части Финского залива сезонной стратификации водных масс здесь регистрируются локальные апвеллинги.

· Антропогенные факторы. Возникновение кумулятивного эффекта при воздействии на акваторию нескольких антропогенных источников. Проведение дреджинга сразу несколькими мощными землесосами, в основном, в тонкодисперсных ледниково-озерных отложениях. Осуществление отвалов всего объема изъятого грунта  непосредственно в Невскую губу (отмечены случаи проведения бесконтрольных отвалов).

· Нормативно-правовые и законодательные аспекты. Отсутствие и несовершенство законодательных документов – «Закона о береговых зонах» и «Водного кодекса РФ». Существование возможности формального исполнения,  или «обхода» действующих, зачастую устаревших, нормативных документов. Например, в докладе В.М.Зайцева на семинаре по дреджингу (СПб, 2009г.) отмечается, что разрешительные процедуры для проведения дноуглубительных работ и дампинга грунта в отвалы акватории Финского залива в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области осуществляются на основе «Временного разрешения» 1996г. Указанное временное разрешение утверждено начальником Балтийской специнспекции и не имеет статуса документа, узаконенного федеральными органами. 

· Финансово-экономические аспекты. Коммерческие интересы инвесторов направлены, прежде всего, на получение максимальной прибыли, поэтому расходы на использование щадящих технологий, а также на защиту и восстановление окружающей среды сводятся к минимуму.

· Социально-политические аспекты. Замалчивание и/или сокрытие инвесторами сложившейся неблагополучной ситуации и принятие на разных уровнях административными и контролирующими органами удобного тезиса «О незначительном воздействии проекта «Морской фасад» на экологию Невской губы и восточной части Финского залива». Такие выводы декларировались, в течение всего периода реализации проекта, специалистами фирмы «КОНТО», выигравшей в 2005г. тендер на проведение сопровождающего экологического мониторинга по всем четырем составляющим проекта «Морской фасад Санкт-Петербурга», в том числе по дноуглублению. Данные и результаты этого мониторинга широкой общественности недоступны.
Литература:

1. http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/,  http://miravi.eo.esa.int/en/   

2. Сухачева Л. Л. Анализ воздействия природных и антропогенных факторов на динамику загрязнения восточной части Финского залива взвешенными веществами по данным многолетних аэрокосмических наблюдений // Сб. тезисов VIII Межд. Экологич. Форума «День Балтийского моря». Санкт-Петербург, 21-23 марта 2007 г. С. 120-122. 

3. Усанов Б.П., Викторов С.В, Сухачева Л.Л. Новый «удар» по Невской губе // Транспорт Российской Федерации»,  №№ 3-4 и №5. 2008 и №1.2009.

Regional Problems of Dredging Revealed from Satellite
Monitoring of the Neva Bay and the Eastern Gulf of Finland
during period of realization of large engineering projects
Sukhacheva L.

Research Institute of Remote Sensing Methods for Geology (VNIIKAM), St.-Petersburg,
sukhacheval@mail.ru

This study was conducted on the basis of continuous satellite monitoring of the Neva Bay and the Eastern Gulf of Finland during the all period (2005-2008) of the implementation of the large project “Sea Facade of the Saint-Petersburg”. The regional and local problems related to large scale dredging activity for channel construction in the Neva Bay were discussed. Dredging and disposal in the Neva Bay of more than 20 millions m3 of bottom deposits have been produced height level of fine-grained suspension and height water turbidity and caused to anthropogenic impact on the aquatic ecosystem.
