ОСОБЕННОСТИ МОРФО-ЛИТОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОДВОДНОГО БЕРЕГОВОГО СКЛОНА КУРШСКОЙ КОСЫ И ИХ ВОЗМОЖНАЯ СВЯЗЬ С ИЗМЕНЕНИЯМИ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
Сергеев А.Ю.
Всероссийский Научно-Исследовательский Геологический институт имени А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ), С.-Петербург,

sergeevau@yandex.ru
Для морских берегов Калининградской области главным морфо-литодинамическим фактором, действующим в пределах береговой зоны, являются ветровые волны. Динамика изменения положения и морфологии берега определяется активностью их действия на отложения береговой зоны. Характер и состояние берега напрямую определяется рельефом и литодинамическим типом поверхности дна подводного берегового склона.

Берега Куршской Косы являются преимущественно аккумулятивными выровненными [1] с широкими стабильными и размываемыми песчаными пляжами, практически повсеместно примыкающими к эоловым дюнным полям. На подводном береговом склоне развиты современные пески волновой зоны аккумуляции и области интенсивного размыва дна подводного берегового склона с валунно-галечными и грубозернистыми отложениями.

Для выявления возможной связи между морфогенетическим типом морского берега Куршской Косы и примыкающего к нему литодинамическим типом дна были проведены береговые исследования состояния пляжей Куршской косы и анализ геолого-геофизических данных изучения поверхности дна берегового склона.

По данным изучения динамики берегов Куршской Косы в моменты сильных штормов [2], когда происходит активизация экстремальных абразионных процессов, и по результатам пятилетнего мониторинга динамики берега [3], были выделены следующие участки берега, обладающие наименьшей устойчивостью к волновому воздействию. Высокими темпами абразии характеризуется берег к востоку от Зеленоградска, участок берега от пос. Лесного и 10 км на северо-восток; также высокий темп абразии берега прослеживаются возле пос. Рыбачий и отдельно выделяется берег к югу от пос. Морское.

По результатам береговых наблюдений 2010 г. на этих участках берег относятся к абразионно-аккумулятивному морфогенетическому типу с размываемым песчаным выровненным пляжем. В большинстве точек наблюдения фиксировались гравийно-галечные отложения на урезе пляжа. На всех участках пляж примыкал к абразионному уступу в древней дюне, вблизи Зеленоградска на береговом уступе наблюдались обвалившиеся деревья и кустарники. На подводном береговом склоне, размываемых участков берега косы, до глубин 0.75-1 м развиты валунно-галечные отмостки, которые исчезают только к северу от середины российской части косы.  Берегозащитные сооружения (деревянные свайные буны с валунной насыпью в середине) на Куршской Косе появляются только к юго-западу от пос. Лесное, у основания косы, и в большинстве случаев, за счет размыва, уже расположены на расстоянии от берега и не выполняют своего предназначения. В районе пос. Рыбачий на пляже и в прибойной зоне наблюдались выбросы плит (размером в несколько метров) и окатышей плотных слоистых глиноподобных пород серо-коричневого цвета.
На подводном береговом склоне корневой части Куршской Косы, начиная с глубин 2-3 м распространены области интенсивного размыва с валунно-галечными отмостками на поверхности дна. Начиная с 5 км косы на протяжении 6 км на север подводный береговой склон покрыт «динамичными» песками с поперечными (относительно берега) эрозионными ложбинами стока [1]. На расстоянии около 500 м от берега, в районе пос. Лесное, на глубине 6 м и мористее на подводном береговом склоне выделены области размыва дна с выходами палеолагунных глинистых пород с возрастом 5510-6260 лет BP (Жамойда 2008). Размыв дна с обнажением глин продолжается вплоть до 22 км косы. Подводный береговой склон в районе пос. Рыбачий до глубины 5-10 м сложен преимущественно мелкозернистыми песками, глубже на поверхности дна фиксируются поля размыва с гравийно-галечными донными отложениями. Область их распространения заканчивается в 4 км к северу от пос. Рыбачий на 33 км Куршской Косы. До Литовской границы береговой склон сложен преимущественно мелкозернистыми песками. По результатам исследования методом гидролокации бокового обзора (ГЛБО), проделанного отделом Региональной геоэкологоии и морской геологии ФГУП ВСЕГЕИ в 2009 г, в районе пос. Морское была выделена сложная поверхностная структура дна, представляющая собой сеть многочисленных узких ложбин (сложенных относительно грубозернистым материалом) с перепадами глубин до 3 м. Ложбины распространены до глубин 20 м и могут быть образованы за счет вдольбереговых литодинамических процессов, либо сформированных в ходе переработки морем реликтовых форм рельефа. Ближе к берегу в верхней части берегового склона действуют процессы волновой аккумуляции, формирующие вблизи берега многочисленные песчаные отмели.

 Анализ интерпретированных данных ГЛБО показал, что подводный береговой склон, примыкающий к активным участкам берега, испытывает интенсивный размыв. Область распространения, которого подходит вплотную к верхней части подводного берегового склона. Исключением является активный участок берега к югу от пос. Морское, здесь на подводном склоне преобладают процессы аккумуляции мелкозернистого песка, образующего выровненную поверхность морского дна. Подводный склон, примыкающий к остальным стабильным участкам берега, характеризуется аккумулятивными и «транзитными» динамическими обстановками дна.

На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы. 1 – высокие темпы абразии развиты на тех участках берега, где ощущается явный дефицит осадочного материала на подводном склоне и размыв дна затрагивает верхнюю часть подводного берегового склона. 2 – активное отступание берега к югу от пос. Морское не связано с донной динамикой, а вызвано иными факторами, возможно такими как морфология берега и литологический состав отложений. 3 – наличие активных берегозащитных сооружений в основании косы не обеспечивает достаточной устойчивости к абразионному воздействию волн.

Исследования проведены при поддержке гранта РФФИ № 10-05-90738-моб_ст.
Литература

1. Жамойда В.А. (ответственный исполнитель) «Современная оценка ресурсного потенциала, контроль геологических опасностей и создание прогнозных моделей развития геологической среды в Балтийском море и его береговой зоне» // Информационный отчет по объекту №21004290. С-Пб, 2007.

2. Болдырев В.Л., Бобыкина В.П., Бурнашов Е.М. Состояние берегов Куршской косы после зимнего штормового периода // Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия национального парка «Куршская коса». Вып. 6. Калининград, 2008. 
3. Бобыкина В.П., Болдырев В.Л. «Тенденция развития берегов Калининградской области по 5-ти летним данным мониторинга» // статья в «Ученые записки Русского географического общества (Калининградское отделение)». Том 7 часть 1. Калининград, 2008.

