ВЛИЯНИЕ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ПЛАНКТОННЫЕ СООБЩЕСТВА
Суслопарова О.Н., Терешенкова Т.В.

Государственный Научно-Исследовательский Институт 
Озерного и Речного Рыбного Хозяйства (ГосНИОРХ), С.-Петербург, 

hydrobiolog10@mail.ru, tereshenkova@niorh.ru
Дноуглубительные работы, сопровождающиеся сбросом грунтов в подводные отвалы – основные виды гидротехнических работ, выполняемых на акватории Финского залива. 

В последние годы здесь проводятся масштабные дноуглубительные работы, связанные со строительством новых крупных объектов (Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад», Комплекс сооружений по защите Санкт-Петербурга от наводнений, МТП Усть-Луга, нефтяной порт Высоцк, МТП Приморск); выполняется дноуглубление фарватеров и акваторий действующих портов.
Цель данного сообщения - на основе материалов локальных экологических мониторингов проанализировать воздействие повышенной мутности воды, возникающей при проведении дноуглубительных работ на указанных выше объектах, на структурно-функциональные характеристики планктонных сообществ – фитопланктона и зоопланктона. 

Основной действующий фактор при дноуглублении и дампинге грунта – повышенная мутность воды (концентрация взвешенных веществ минеральной природы). Степень воздействия повышенного содержания взвеси в воде на водные сообщества, как и любого другого внешнего фактора, зависит от интенсивности и продолжительности его действия, времени, необходимого для восстановления первоначального состояния, а также гидролого-гидрофизических и гидрохимических характеристик среды. Повышенная мутность оказывает воздействие на планктон не только на участках работ, но и на прилегающих к ним акваториях (мелкодисперсная взвесь уносится на значительные расстояния). 
В районах дноуглубления негативное воздействие на планктон повышенной мутности воды, как правило, проявляется четко вследствие его хронического характера. Это же относится и к мелководным отвалам. 

На глубоководных отвалах повышение концентрации минеральной взвеси в воде обычно кратковременно - непосредственно после сбросов. Поэтому, на таких акваториях отрицательное влияние на планктон наблюдается редко – чаще имеет место стимулирующее воздействие за счет поступления в воду биогенов из сбрасываемого грунта. 

Основные реакции планктона на повышение мутности воды сводятся к следующему. 
Фитопланктон.  Отмечается снижение общего числа видов (в 2-5 раз). В районах дноуглубления, а также на мелководных отвалах (при резком и длительном снижении прозрачности воды) численность и биомасса существенно снижаются – в 2-7 раз (в отличие от глубоководных участков дампинга грунта, где часто наблюдается «эффект удобрения»). При длительном проведении дноуглубительных работ может нарушаться сезонная динамика биомассы - отсутствуют обычные для сообщества пики. Численность фитопланктона может оставаться высокой за счет преобладания новых доминантов - мелкоклеточных хроококковых форм синезеленых. Обилие нитчатых видов синезеленых и диатомовых, доминирующих в Финском заливе, снижается - отмечается полидоминантное сообщество при доминировании по биомассе крупных бентосных диатомовых, вымываемых со дна. Возрастает роль криптофитовых - индикаторов органического загрязнения.
В районе дноуглубительных работ повышаются относительная концентрация хлорофилла “а” в биомассе фитопланктона (непосредственно на участке работ она может существенно снижаться) и содержание вспомогательных пигментов (“b”, “с” и каротиноидов); но значения суточного ассимиляционного числа (САЧ), суточного Р/В-коэффициента (удельная продукция биомассы фитопланктона) и первичной продукции, напротив, уменьшаются, что свидетельствует об угнетении фитопланктона и снижении его физиологической активности. В глубоководных районах отвала грунта, наоборот, не наблюдается повышения %-ного содержания хлорофилла “а” в биомассе фитопланктона; отмечаются относительно низкие концентрации вспомогательных фотосинтетических пигментов и САЧ, а также повышение суточных Р/В-коэффициентов и валовой первичной продукции, что свидетельствует о высокой физиологической активности фитопланктона. 
В целом в районе дноуглубления, а также на мелководных отвалах грунта происходит снижение функциональной активности фитопланктона, а в глубоководных районах отвала грунта – стимуляция сообщества поступлением в воду биогенов со сбрасываемым грунтом.
Зоопланктон. В зоне повышенной мутности, независимо от характера работ, всегда происходит сокращение числа видов всех таксономических групп (до 45-60 % от исходного). 
 Основные потери приходятся на долю седиментаторов и фильтраторов, максимально – на беспанцирных коловраток (роды Synchaeta, Polyarthra, Conochilus) и несколько меньше - мелких кладоцер (из родов Bosmina, Chydorus, Daphnia). Наиболее устойчивы к воздействию повышенной мутности воды копеподы. Соответственно, в сообществе сокращается доля "мирных" форм и возрастает доля "хищников". В составе планктона кратковременно появляются придонные формы: представители подотряда Harpacticoida (Canthocamptus sp.), сем. Chydoridae (роды Alona, Rhynchotalona, Pleuroxus), сем. Macrothricidae (Ilyocriptus trigonellus). Одновременно увеличивается средний размер особи сообщества. 

Происходит нарушение сезонного хода динамики численности и биомассы сообщества. В районе дноуглубления численность и биомасса зоопланктона снижаются, по сравнению с исходными, в кратности от двух до нескольких десятков, а в некоторых случаях - и сотен раз. В наибольшей степени это проявляется в осенний период на фоне естественного сезонного снижения количественных показателей сообщества.

При дампинге грунта сразу после сброса и непосредственно на его участке отмечалась практически 100%-ная гибель зоопланктона. Однако, на глубоководных отвалах (в районе банки Агамемнон) за счет горизонтального перемещения водных масс уже вскоре (при взятии проб не сразу после сброса грунта) указанный эффект не улавливался. Во время эксплуатации отвала были отмечены даже более высокие значения показателей численности и биомассы зоопланктона по сравнению с соседними участками. Данный факт объясняется, по-видимому, тем, что на участке сброса грунта, как указано выше, постоянно наблюдалась вспышка развития фитопланктона, что вызывало миграцию зоопланктона к источнику пищи.
Максимальное воздействие повышенной мутности воды на планктон было отмечено в мелководной Невской губе в период строительства Пассажирского порта Санкт-Петербург «Морской фасад». На участках дноуглубления и на мелководных подводных отвалах (Северная Лахтинская и Южная Лахтинская отмели) низкие количественные показатели отмечались не только в период работ, но и весной следующего года (отрицательное влияние на фито- и зоопланктон имело пролонгированный характер). В наибольшей степени это проявлялось в районе Южной Лахты, расположенной в зоне замедленного водообмена.

Таким образом, состояние планктонных сообществ позволяет судить даже о локальных кратковременных изменениях условий среды. Несмотря на ветровое перемешивание и перенос водных масс, видовой состав, количество и соотношение отдельных групп в сообществах, а также их физиологическое состояние могут служить хорошими показателями экологической обстановки на конкретных участках акватории.
Dredging impact on planktonic communities
Susloparova O., Tereshenkova T.

State Research Institute of Lake and River Fisheries, St. Petersburg,
hydrobiolog10@mail.ru, tereshenkova@niorh.ru
The major factor, influencing upon planktonic communities, when dredging and dumping, is high water turbidity. According to long-term researches in the east part of the Gulf of Finland: a decrease in species numbers, Numbers and Biomass (in phytoplankton – in 2-7 times with reducing filamentous cyanophyta and diatoms; in zooplankton, sometimes - in hundreds times with reducing the "peace" forms share), disturbance of biomass seasonal dynamics and dominant changes are observed in dredging areas and in underwater dumping shallow zones. Decrease of phytoplankton production coefficients (САЧ, Р/В) and increase of auxiliary photosynthesis pigments share are noted also. In deep-water dumping zones а stimulation of phytoplankton (due to biogenes transfered from dumped grounds), and as a result – a zooplankton stimulation, is observed. The highest impact of hydrotechnical works on hydrobionts and its prolonged character are noted in shallow Neva bay.
