Моделирование полей волнения и течений
у входных молов Балтийского пролива
Соколов А.Н., Бабаков А.Н., Чубаренко Б.В.

Атлантическое Отделение Института Океанологии имени П.П. Ширшова 
Российской Академии Наук (АО ИОРАН), Калининград,
ans@smtp.ru, babakov_temp@mail.ru, chuboris@mail.ru 

Введение.

Балтийское море и Вислинский залив соединены Балтийским проливом. Пролив имеет выходящие в море молы, концы которых удалены от уреза примерно на 1200 м (южный мол) и на 500 м (северный мол).

Известно, что побережье у основания южного мола подвержено сильному размыву [2]. В 2004, 2005 годах были проведены измерения придонных течений в районе молов [1]. В данной работе делается попытка провести моделирование ветровых волн и индуцируемых ими течений и сопоставить результаты моделирования с данными натурных измерений [1].

Методика проведения расчетов.
Моделирование проводилось с помощью интегрированного модуля для расчета ветрового волнения и течений в двумерном и трехмерном приближениях Coupled Model FM (CFM) DHI Software [3]. Модель CFM предполагает использование неструктурированных сеток и метода конечных элементов. В области, представляющей наибольший интерес, плотность сетки в 3-5 раз превышала таковую для остальной части, чем достигались сравнительно небольшие времена счета в сочетании с необходимой детализацией. В качестве исходных данных для расчета были использованы измерения скорости и направления ветра за период май – июнь 2004 года и сентябрь – ноябрь 2005 года, проведенные на ГМС Балтийск. Предполагалось, что скорость и направление ветра одинаковы для всех точек расчетной области, но меняются во времени.

Рассматривались две расчетные схемы (рис.1):

1. Юго-восточная Балтика целиком (рис. 1а) с выступом, имитирующим молы. 

2. Окрестности Балтийского пролива (рис. 1б). Данные о волнении, полученные по схеме 1 использовались в качестве граничных условий по волнению для этой области.

[image: image1.emf]Bathymetry [m]

Above  0

-10 -  0

-20 -  -10

-30 -  -20

-40 -  -30

-50 -  -40

-60 -  -50

-70 -  -60

-80 -  -70

-90 -  -80

-100 -  -90

-110 - -100

-120 - -110

-130 - -120

-140 - -130

Below -140

Undefined Value



250000 300000 350000 400000 450000 500000

 6020000

 6040000

 6060000

 6080000

 6100000

 6120000

 6140000

 6160000

 6180000

 6200000

 6220000

 6240000

 6260000

[image: image2.emf]Bathymetry [m]

Above  0

-1.5 -  0

-3 -  -1.5

-4.5 -  -3

-6 -  -4.5

-7.5 -  -6

-9 -  -7.5

-10.5 -  -9

-12 - -10.5

-13.5 -  -12

-15 - -13.5

-16.5 -  -15

-18 - -16.5

-19.5 -  -18

-21 - -19.5

Below  -21

Undefined Value



422000 424000 426000 428000 430000

 6051000

 6052000

 6053000

 6054000

 6055000

 6056000

 6057000

 6058000

 6059000

 6060000

 6061000

 6062000

 6063000


Рис. 1. Варианты расчетных областей. а – юго-восточная Балтика,

б – окрестности Балтийского пролива.

На рис. 2 представлены некоторые результаты сравнения расчета и натурных измерений.

а) [image: image3.png]aKenepn
MeHT
pacuer

CkopocTb, cm/c

!
!
51
!
!
1
!
!

25.10.2005

26.10.2005

v
[l
[l
1
v
v

T
27.10.2005  28.10.2005

0
23.10.2005

24.10.2005






б) [image: image4.png]50

40

30

20

10

0

CkopocTb, cm/c

IKenepn
MeHT

pacuer

23.10.2005 24.10.2005

25.10.2005

26.10.2005

27.10.2005

28.10.2005




 

в) [image: image5.png]CkopocTb, cm/c aKenepu
50 | MeHT
pacuer
40 |
30 -
20 A
10 +
0 1

12.09.2005 13.09.2005 14.09.2005 15.09.2005 16.09.2005





Рис. 2. Сравнение расчета и данных натурных измерений. а – станция 11, расчет по схеме 1;  б – станция 8, расчет по схеме 2; в – станция 10, расчет по схеме 2.

1. Выводы.

2. Для мористых станций (6, 9, 11) крупномасштабное моделирование (схема 1) дает неплохое совпадение с данными натурных измерений (рис. 2а).

3. Для прибрежных станций лучшие результаты получаются при использовании комбинированного подхода (рис. 2б): результаты крупномасштабного моделирования используются в качестве исходных данных для мелкомасштабного (схема 2).

4. В ряде случаев экспериментально наблюдаемые скорости течений в 3-5 раз выше модельных, полученных только на основе данных по ветру (рис. 2в). Это свидетельствует о существенном влиянии и других механизмов образования течений в прибрежной зоне, например, колебаний уровня различной природы (сейши, краевые волны, нагоны и пр.).

Литература:
[1] Бабаков А.Н. Придонные течения вблизи входных молов порта Балтийск по данным натурных полигонных измерений // Динамика прибрежной зоны бесприливных морей / Балтийск, Школа-семинар, 30.06-05.07.08г. Калининград. Терра Балтика. 2008. С. 31 – 35.
[2] Чечко В.А. и др. О динамике береговой зоны моря в районе оградительных молов Калининградского морского кала // Водные ресурсы. Т. 35,  № 6. 2008. С. 681-691

[3] MIKE 21/3 COUPLED MODEL FM. Step-by-step training guide: Coastal application. DHI Software 2005. 56 p.

Simulation of wave and flow fields
at the entrance breakwater constructions of Baltic Straits
Sokolov A., Babakov A., Chubarenko B.

The Atlantic Branch of the P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Kaliningrad,

ans@smtp.ru, babakov_temp@mail.ru, chuboris@mail.ru 

Waves and wind-generated currents were numerically simulated in the area near Baltiysk striate. Coupled model FM DHI software was used for the simulations. Simulation results were compared with the experimental data. Majority of computer results was in a good agreement with real measurements but in some cases real current velocities exceeded theoretical values in 3-5 times. Therefore in these cases other physical mechanisms forcing currents should be taking into account.

б





а








