СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРУКТУРЕ ВДОЛЬБЕРЕГОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОТОКОВ НАНОСОВ И ВЕРОЯТНОЕ МЕСТО ИХ КОНВЕРГЕНЦИИ НА ВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ГДАНЬСКОГО ЗАЛИВА
Бабаков А.Н.

Атлантическое Отделение Института Океанологии имени П.П. Ширшова
Российской академии наук (АО ИОРАН), Калининград,  

babakov_temp@mail.ru 
Несмотря на более чем столетний период научных исследований береговых процессов юго-восточной Балтики, единого представления о структуре вдольбереговых потоков до сих пор нет. До конца ХХ столетия господствовала концепция Восточно-Балтийского потока наносов (ВБПН), выдвинутая Р. Кнапсом (1952) и развитая основателем российской береговой науки В.П. Зенковичем (1958). Она рассматривает эволюцию берегов с позиции результирующего однонаправленного  вдольберегового потока наносов, допуская локальную разгрузку наносов, с последующим восстановлением транспорта того же направления.

По мере накопления данных натурных и лабораторных исследований сформировалась вторая концепция (московская), утверждающая существование достаточно обособленных литодинамических систем (ОЛС), в пределах которых происходят основные подвижки материала, в том числе и встречные, при максимуме поперечных миграций [1, 4 и др.]. 
Различие в интерпретации чередования лито-морфологических параметров вдоль берега и в оценке итогового направления транспорта наносов наиболее показательны на примере вогнутого побережья Гданьского залива. Факт господства ветров западных румбов в Гданьском бассейне и ориентации течений и потока наносов вдоль береговой составляющей ветро-волнового воздействия признается всеми. Однако выводы о направлении и местоположении конвергенции результирующих потоков наносов (доминирующей разгрузки) делаются самые разные, - от однонаправленного переноса до серии разнонаправленных потоков. Условно их можно разделить на три группы. 

1 группа. Прибалтийская школа. В пределах восточного побережья Гданьского залива существует один однонаправленный поток на юг, от м. Таран до устья Вислы [6, 7, 12]  

2 группа. Московская школа. Действует два встречных потока наносов в пределах м. Таран - устье Вислы, однако место их встречи у разных авторов существенно различается. Можно выделить 3 характерных участка конвергенции результирующих потоков наносов:

2.1.  В вершине излучины Янтарный - Балтийск. На основе расчетных методик [3, 11],
    и анализа сейсмических и морфо-литологических данных [10].
2.2.   В районе молов Балтийска. Анализ морфо-литологических параметров [5, 9].
2.3.   В районе российско-польской границы. На основе распределения лито-    
     морфологических параметров, минералов-индикаторов [4, 14]  и расчетов [2, 4, 16].
3 группа. Польская школа. Существует две системы встречных вдольбереговых потоков наносов. Однако местоположение зон конвергенции и дивергенции потоков различно. Выделены на основании анализа морфологических параметров [9, 15] и расчета волнового энергетического воздействия [13]. (работа Ostrowski R. и  др., в печати). 

Анализ распределения лито-морфологических характеристик вдоль восточного побережья Гданьского залива, полученного АО ИОРАН в 2008-2009гг, показал, что на побережье Самбийского п-ова в центре Янтарно-Балтийской вогнутости локализуются наиболее мелкие наносы, здесь же деградируют подводные валы и минимальные уклоны дна (до 0.08). Учитывая полученное распределение и преобладающее направление придонных течений в “СВ” четверть горизонта, измерявшихся в районе Балтийска в 1991г и в 2003-2005г сделано заключение, что зона конвергенции результирующих потоков наносов и доминирующей аккумуляции расположена севернее Балтийска, в центре Янтарно-Балтийской вогнутости. Чередование крупности осадков подводного склона вдоль Вислинской косы, отмечаемое также польскими исследователями, позволили сделать заключение о преобладании здесь миграционных подвижек и вихрей.

Литература: 
1. Айбулатов Н.А., Жиндарев Л.А., Пискарева М.А. Особенности режима и вещественного состава наносов в береговой зоне моря в условиях дефицита осадочного материала // Водные ресурсы. 1984. № 2. С. 214 – 218.
2. Бабаков А.Н. Пространственно-временная структура течений и миграций наносов в береговой зоне юго-восточной Балтики (Самбийский п-ов и Куршская коса) // Дисс. канд. геогр. наук. Калининград. Географ. фак-т. КГУ.  2003. 273 с.
3. Белошапков А.В., Белошапкова С.Г., Брасавс Г.Х. Особенности динамики наносов на западном побережье Самбийского полуострова // Строение шельфа морей СССР как основа оценки инженерно-геол-х условий. Сб. науч. тр. ВНИИморгео.Рига. 1984. С. 42-45.

4. Богданов Н.А., Совершаев В.А., Жиндарев Л.А., Агапов А.П. Эволюция представлений о динамике юго-восточных берегов Балтийского моря // Геоморфология. 1989. №2. С. 62-69.
5. Болдырев В.Л., Зенкович В.П. Балтийское море // Дальний Восток и берега морей, омывающих территорию СССР. М.: Наука,1982. С. 214-218. 
6. Болдырев В.Л., Рябкова О.И. Динамика береговых процессов на Калининградском побережье Балтийского моря // Изв. ВГО. Т.133, вып. 5. 2001. С. 41 - 49.

7. Зенкович В.П. Некоторые вопросы динамики польского берега Балтийского моря // Известия ВГО. Т.90. Вып. 3. М. 1958. 

8. Кнапс Р.Д. Оградительные сооружения типа молов и движение наносов на песчаных побережьях // Изв. АН Латв. ССР. 1952. № 6 (59). С. 87-130.

9. Муселяк С.С. Морфолитодинамика береговой зоны бесприливного моря (на примере берегов ПНР):Автореф. д-ра геогр наук. М.: Геогр. факт МГУ.1988. 38 с.
10. Орленок В. В., Кружалин В.И., Жиндарев Л.А. Геоморфология и экология юго-восточного побережья Балтийского моря: проблемы его защиты, консервации и менеджмента // Прибрежная зона моря: морфолитодинамика и геоэкология / ХХІ межд. береговая конф..Светлогорск, Россия. 7-10.09.2004г. Калининград, Изд. КГУ. 2004. С. 7-17
11. Попов Б.А. Совершаев В.А. Принципы выбора исходных данных для расчетов потоков волновой энергии // Береговая зона моря. М.: Наука.1981.С. 47-52.

12. Суботович В. Фотограмметрическая оценка современного развития клифовых берегов Польши // Изучение основных закономерностей и тенденций перемещения береговой линии Балтийского моря за последние 100 лет. Таллин. 1992. С. 34-39.
13. Цесляк А. Движение наносов вдоль побережья Польши// Там же. Таллин. 1992. С.47-54.
14. Gołębiewski R., 1967, About the sediment alongshore drift researches along the Vistula Spit, [in:] The geographical numbers, Marine Publisher, Gdynia, pp. 223-30 (in Polish) 
15. Gуrecka I., 1992, The dynamic of the surface bottom sediments of the Vistula Spit foreshore, MA thesis, University of Gdansk, pp. 57 (in Polish) 

16. Kaczmarek Leszek M. et. al. Analiza procesów hydro- i litodynamicznych w rejonie planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną // Raport koncowy z realizacji proektu  badavwczego rozwojowego. IBW PAN. Gdansk. 2008. 59 p.
Ordering of representations about longshore sediment flows
and a probable place of their convergence
at the east coast of the Gdansk Gulf
Babakov A.
The Atlantic Branch of the P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Kaliningrad,

babakov_temp@mail.ru 
Systematization of the existing conceptions about the structure of the along-shore sediment transport on the east part of the Gulf of Gdansk was conducted. On the base of the nature currents and litho-morphology dates the hypothesis at the center of the Yantarny-Baltijsk concavity is the zone of convergence resulting sediment transport is proposed. The assumption of the prevalence of migratory and eddy circulations along the shore zone of the Vistula spit is put forward. 
